| ボード | 6602 | 6601 | E-シリーズ | PC-TIO-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カウンタ ASIC | NI-TIO | NI-TIO | DAQSTC | AMD9513 |
| チャンネル数 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 分解能 | 32-bits | 32-bits | 24-bits | 16-bits |
| タイムベース | 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz | 20 MHz, 100 kHz | 20 MHz, 100 kHz | 5 MHz, 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz |
| プリースケール | X8, X2, 無し | X8, X2, 無し | 無し | 無し |
| プリースケールでの最高周波数 | 80 MHz 125 MHz | 20 MHz 60 MHz | 20 MHz ― | 7 MHz ― |
| DIO | 32ビットまで | 32ビットまで | 8ビット | 16 ビット |
| DMA | 3 チャンネル | 1 チャンネル | 3 チャンネル | 無し |
| RTSI | Yes | Yes | Yes | No |
| アップダウン カウンタ | Yes | Yes | Yes | No |
| エンコーダー サポート | Yes | Yes | 外部ICにて | No |
| デバウンス フィルタ | Yes | Yes | No | No |
| 2信号エッジ分離 | Yes | Yes | No | No |
| スタートトリガー (ハードウェアアーム) | Yes | Yes | No | No |
| 同時カウンタアーム | Yes | Yes | No | Yes (５つまで) |
| 連続バッファー 入力 | Yes | Yes | Yes | バッファー入力無し |
| 動的パルストレーン周波数変更 | Yes | Yes | Yes | No |
| 新LV レーヤ | Yes | Yes | Yes | No |
| 古 LV レーヤ | 進めていない | 進めていない | Yes | Yes |